- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  伟嘉业包装制品厂塑料耳机壳和塑料包装盒生产新建项目

建设单位（盖章）：汕头市潮阳区谷饶伟嘉业包装制品厂

编制日期：              2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	51

建设项目污染物排放量汇总表	52

- 附图：

- 附图1：项目地理位置图

- 附图2：项目四至范围图

- 附图3：周边环境敏感目标分布图

- 附图4：项目总平面布置图

- 附图5：其他污染物监测布点图

- 附图6：汕头市“三线一单”环境管控单元图

- 附图7：汕头市潮阳区城乡总体规划图（2017-2035年）

- 附图8：汕头市土地利用总体规划图（2006-2020年）

- 附图9：潮阳区环境空气质量功能区划图

- 附图10：潮阳区声环境功能区划图

- 附图11：项目环评网上公示截图

- 附件：

- 附件1：企业营业执照

- 附件2：法人身份证

- 附件3：建设用地规划许可证

- 附件4：引用现状监测报告

- 附件5：投资项目代码

- 附件6：环评委托书

- 附件7：现状噪声检测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 伟嘉业包装制品厂塑料耳机壳和塑料包装盒生产新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2212-440513-04-01-155930 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈学忠 | 联系方式 | 13902719293 |
| 建设地点 |  | 汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （中心地理坐标：北纬23°21′44.58″、东经116°24′6.27″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929、塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 53、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 20 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 999.94 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧，属于工业用地。项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，符合生态红线保护要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）中三类水质标准；项目厂界四周声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目运行期产生的污染物经相应的污染防治措施治理后，均能做到达标排放，对周边大气、地表水、声环境的影响较小，不会改变区域环境质量功能区要求，因此本项目建设满足环境质量底线的要求，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目运营期消耗一定的电能、水资源等资源，属于清洁能源。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境准入清单的对照 项目所在地目前尚没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）进行说明，具体见表1-1。 表1-1 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 内容; 相符性分析. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类. 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。. 《市场准入负面清单(2022年版)》; 经查《市场准入负面清单（2022年版）》本项目不在其禁止准入类别中. 由表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的相关要求。 综上所述，本项目基本符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中关于落实“三线一单”的要求。 2、与《汕头市人民政府关于印发汕头市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（汕府[2021]49号）的相符性分析 为全面落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71 号）有关要求和部署，实施我市“三线一单”生态环境分区管控（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，下同），制定本方案。 环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。本项目位于汕头市潮阳区谷饶镇，通过项目位置与汕头市环境管控单元图对照可知，项目位于城南-文光-棉北-金浦街道部分地区和海门-和平-铜盂-谷饶-金灶-关埠-西胪-河溪镇部分地区一般管控单元（编码ZH44051330001）。本项目与相关一般管控单元的管控要求相符性见下表1-2。经下表对照分析，本项目符合相关要求。 表1-2本项目与文件（汕府[2021]49号）中的一般管控单元相关管控要求的相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 区域布局管控; 1-1.【产业/禁止类】禁止引进国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类项目和《市场准入负面清单》禁止准入类项目。; 项目符合国家产业政策要求，不国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类项目和《市场准入负面清单》禁止准入类项目。; 符合. 1-2.【生态/限制类】生态保护红线按照《关于国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》严格管控，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动。; 项目不位于生态保护红线范围内，符合生态红线保护要求; 符合. 1-3.【生态/限制类】一般生态空间可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 项目不位于生态保护红线范围内; 符合. 1-4.【大气/禁止类】小北山风景区至西环山森林公园片区大气一类功能区内，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。; 项目位于汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧，属于大气二类功能区内; 符合. 1-5.【大气/限制类】城南街道、棉北街道、文光街道、和平镇、谷饶镇局部区域为大气环境受体敏感重点管控区，严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶粘剂等高挥发性有机物（VOCs）原辅材料的项目。; 项目属于塑料制品制造业，不使用高挥发性有机物（VOCs）原辅材料; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/禁止类】小北山风景区至西环山森林公园片区大气一类功能区、文光街道、城南街道、棉北街道、金浦街道、海门镇（不含华能海门电厂、华电丰盛汕头电厂厂址范围）属于高污染燃料禁燃区，禁止新建、扩建燃用III 类燃料组合（煤炭及其制品）的设施。; 项目位于大气二类功能区内，使用电能，不使用高污染燃料; 符合. 2-2.【水资源/限制类】到2025 年，练江流域内城镇再生水利用率达到20%以上。; 项目使用水量为380t/a，相对水资源使用量较少; 符合. 2-3.【土地资源/鼓励引导类】引导城镇集约紧凑发展，提高土地利用综合效率。; 项目土地利用性质为工业用地，符合土地规划要求; 符合. 污染物排放管控; 3-1.【水/综合类】潮阳区污水处理厂、谷饶污水处理厂和铜盂污水处理厂属于练江流域，出水排放标准达到地表水环境质量V 类标准。; 项目污水排入谷饶污水处理厂，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准; 符合. 3-2.【水/限制类】海门、河溪、金灶、西胪、关埠污水处理厂出水排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26）的较严值。; 项目污水排入谷饶污水处理厂; 符合. 3-3.【水/综合类】完善污水处理配套管网建设，提升污水收集处理效能，到2025 年，潮阳区城市污水处理率达到95%以上，镇区污水处理率达到88%以上。; 项目区域已配套完善污水管网，污水排入谷饶污水处理厂; 符合. 3-4.【水/综合类】农村地区因地制宜选择合适的污水处理方式，逐步提升农村生活污水处理率；完善进村污水管网，农村生活污水收集率进一步提高。; 不涉及; 符合. 3-5.【水/综合类】实施养殖量与排放量“双总量”控制，限养区和适养区现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪便污水贮存、处理与利用设施，散养密集区域要实行粪便污水分户收集、集中处理利用；新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。; 不涉及; 符合. 3-6.【水/综合类】按照养殖水域滩涂功能区划，严格控制养殖密度，养殖尾水排入河涌符合相应排放标准要求。; 不涉及; 符合. 3-7.【大气/综合类】实施涉挥发性有机物（VOCs）排放行业企业分级和清单化管控，严格落实国家产品挥发性有机物（VOCs）含量限值标准，鼓励优先使用低挥发性有机物（VOCs）含量原辅料。; 项目原辅材料主要为树脂颗粒，仅在加热时挥发少量VOCs; 符合. 3-8.【土壤/禁止类】禁止向土壤排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等。; 项目无重金属和污泥外排; 符合. 3-9.【土壤/综合类】土壤环境污染重点监管工业企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，重点单位以外的企事业单位和其他生产经营活动涉及有毒有害物质的，其用地土壤和地下 水环境保护相关活动及相关环境保护监督管理可参照《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》执行。; 项目不属于土壤环境污染重点监管工业企业; 符合. 3-10.【固废/综合类】产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。; 本项目一般工业固体废物按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求进行贮存和处置；危险废物按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单相关要求进行贮存; 符合. 环境风险管控; 4-1.【水/综合类】污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。; 项目生活污水纳入谷饶污水处理厂; 符合. 4-2.【风险/综合类】纳入《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》管理的工业企业要编制环境风险应急预案并备案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地 表水体。; 项目不属于纳入《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》管理的工业企业; 符合. 综上分析，本项目的建设不会突破当地生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线标准，同时项目不在所属环境功能区负面清单内，符合当地环境功能区划中的区域管控措施要求。因此，项目总体符合“三线一单”的规划要求。 3、与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）符合性分析 ①主要目标 “——生态保护红线及一般生态空间。全省陆域生态保护红线面积36194.35平方公里，占全省陆域国土面积的20.13%；一般生态空间面积27741.66平方公里，占全省陆域国土面积的15.44%。全省海洋生态保护红线面积16490.59平方公里，占全省管辖海域面积的25.49%。 ——环境质量底线。全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣V类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。 ——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。” 本项目所在地不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区、自然保护区和饮用水源保护区等环境保护管控单元。因此，本项目的建设与广东省“三线一单”管控方案主要目标相符。 ②全省总体管控要求 “——区域布局管控要求。先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。......环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚。优化调整交通运输结构，大力发展“公转铁、公转水”和多式联运，积极推进公路、水路等交通运输燃料清洁化，逐步推广新能源物流车辆，积极推动设立“绿色物流”片区。 ——能源资源利用要求。积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。......强化自然岸线保护，优化岸线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管护机制，规范岸线开发秩序；除国家重大项目外，全面禁止围填海；落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。推动绿色矿山建设，提高矿产资源产出率。积极发展农业资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。 ——污染物排放管控要求。实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。......实施重点行业清洁生产改造，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准，水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求。深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。 ——环境风险防控要求。加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。 根据广东省“三线一单”数据管理及应用平台导出图件（见图1-1）分析（https://www-app.gdeei.cn/l3a1/public/home），项目位于城南-文光-棉北-金浦街道部分地区和海门-和平-铜盂-谷饶-金灶-关埠-西胪-河溪镇部分地区一般管控单元（编码ZH44051330001），项目所在地为工业用地，使用水能、电能等清洁能源；项目设包围型集气设备对注塑产生的有机废气进行收集，在废气收集终端设置二级活性炭吸附装置对产生的VOCs进行处理，减少挥发性有机物的排放；项目厂区地面已进行硬化，并建设危险废物暂存间，完善突发环境事件应急管理体系。因此，项目建设符合《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）相关要求。 本项目 图1-1 项目生态环境分区管控图 综上分析，本项目的建设不会突破当地生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线标准，同时项目不在所属环境功能区负面清单内，符合当地环境功能区划中的区域管控措施要求。因此，项目总体符合“三线一单”的规划要求。 4、产业政策符合性分析 本项目主要从事塑料制品的生产，根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 5、用地符合性分析 本项目位于汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧，根据项目建设用地规划许可证以及《汕头市潮阳区城乡总体规划（2017-2035年）土地利用规划图》，项目土地利用性质为工业用地。同时根据《汕头市土地利用总体规划（2006-2020年）》，项目所在区域土地利用性质属于允许建设用地，项目用地性质与使用性质相符。后续城市规划实施过程中需要本项目关闭或拆迁，建设单位应无条件服从政府安排关闭或搬迁。 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 详见表1-3。 表1-3 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性对照表 序号; 有关要求; 本项目情况; 符合性. 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；VOCs物料储罐应密封良好，VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求; 项目VOCs物料主要为树脂颗粒，采用袋装密闭并存放于厂房内，可防雨、遮阳，厂房地面进行了防渗处理，密封性良好; 符合. 2; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移; 项目VOCs物料为粒状，采用密闭的包装袋转移，采用螺旋输送机密闭输送方式; 符合. 3; 粉状、粒状 VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统; 项目粒状VOCs物料投加在密闭空间内操作，并配备活性炭吸附装置处理VOCs; 符合. 4; VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含 VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统; 项目VOCs物料加工工程设包围型集气设备，废气经收集后排至活性炭吸附装置进行处理; 符合. 5; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年; 项目建成后按要求建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年; 符合. 综上，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相关要求。 7、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案> 的通知》（环大气[2019]53号）：推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 本项目有机废气主要由注塑和吸塑工段树脂原料加热熔融挥发产生，主要为PP游离单体，具有湿度低、浓度低等特点，适用于采用活性炭吸附法进行处理。本项目生产车间密闭，有机废气经包围型集气设备进行收集，采用二级活性炭进行吸附处理，提高VOCs治理效率，处理后废气稳定达标排放。因此，本项目符合《关于印发< 重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气 [2019]53号）中的相关要求。 8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，对生产装置排放的含 VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放。企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 项目注塑和吸塑产生的VOCs浓度较低，不宜回用，经二级活性炭吸附处理后达标排放；企业建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。项目建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》有关要求。 9、与《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》（粤发改规[2020]8号）相符性分析 根据《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》（粤发改规[2020]8号）有关要求，项目与其重点任务分工符合性见表1-4。 表1-4本项目与粤发改规[2020]8号文件重点任务分工相符性对照表 分工表序号; 工作任务; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜; 项目主要生产塑料制品，包括塑料耳机配件和塑料包装盒; 符合. 2; 禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；禁止将回收利用的废塑料输液袋（瓶）用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品; 项目原材料为PP树脂; 符合. 4; 按规定禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产和销售含塑料微珠的日化产品; 项目主要生产塑料耳机配件和塑料包装盒，不属于一次性和含塑料微珠的日化产品; 符合. 5; 按规定禁止投资淘汰类塑料制品项目，禁止新建限制类塑料制品项目; 项目主要生产塑料耳机配件和塑料包装盒，不属于禁止和限制类，为允许类; 符合. 19; 塑料制品生产企业生产符合相关标准的塑料制品。推动塑料硬包装“减轻、减薄和瘦身”; 项目产品满足塑料制品行业相关要求; 符合. 因此，项目建设符合《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》（粤发改规[2020]8号）相关要求。 10、与《汕头市生态环境保护“十四五”规划》（汕府[2022]55 号）的相符性分析 根据《汕头市生态环境保护“十四五”规划》有关要求：大力推进挥发性有机物（VOCs）有效治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账。严格实施VOCs重点企业分级管控，推动企业自主治理。推动VOCs省级重点企业开展深度治理，重点推进印刷、塑料制造及塑料制品、纺织印染、家具制造、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造和电子产品制造等重点行业的VOCs综合整治任务，建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目属于塑料制品业，项目生产车间密闭，不使用涂料、油墨、胶粘剂等，主要原辅材料为树脂，常温下为固体，仅在加热时挥发少量有机废气，注塑和吹塑有机废气经包围型集气设备进行收集，采用二级活性炭进行吸附处理，通过15m高排气筒达标排放，对VOCs源头、过程和末端进行全过程控制。 综上，项目建设符合《汕头市人民政府关于印发汕头市生态环境保护“十四五”规划的通知》（汕府〔2022〕55号）有关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 汕头市潮阳区谷饶伟嘉业包装制品厂成立于2002年4月，主要从事生产、销售耳机、吸塑、包装和塑料制品。为满足市场需要同时提高企业经济水平，汕头市潮阳区谷饶伟嘉业包装制品厂拟投资50万元在汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧建设伟嘉业包装制品厂塑料耳机壳和塑料包装盒生产新建项目。项目占地面积999.94m2，主要建设内容为一栋2层厂房和一栋仓库，生产规模为年产塑料耳机配件120吨、塑料塑料包装盒10万个。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(2017年国务院令第682号)、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等环保法律法规的相关规定，一切可能对环境产生影响的新建、技改或改建项目必须实行环境影响评价审批制度。本项目主要进行塑料制品制造，生产工艺主要为注塑和吸塑，属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”类别“53.塑料制品业 292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此项目应编制环境影响报告表。受汕头市潮阳区谷饶伟嘉业包装制品厂委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，进行现场调查。在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 - 项目建设内容 - 建设内容 - 本项目选址位于汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧，地理中心坐标为北纬29°29′16.18″、东经109°23′32.63″。项目占地面积999.4m2，主要建设内容为一栋2层厂房和一栋仓库。 - 项目建设内容具体见表 2-1。 表2-1 本项目组成一览表 类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产厂房; 2层生产车间，钢结构厂房。1层进行塑料包装盒生产，2层进行塑料耳机配件生产. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间2层，用于员工办公。项目不设食堂和宿舍. 仓储工程; 仓库; 位于生产车间南侧，用于原辅材料和成品储存. 公用工程; 给水; 市政自来水管网供水，用水量380m3/a. 排水; 雨污分流制，雨水汇入雨水管网，项目生活污水经化粪池处理后由市政管网排入汕头市朝阳镇谷饶污水处理厂，外排水量为126m3/a。循环冷却水排水属于清净下水，直接经总排口排放. 供电; 市政供电管网供电. 环保工程; 废气; 注塑和吸塑工艺产生的有机废气经集气罩收集，经一套“UV光氧化+活性炭吸附”装置处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放；安装排风扇加强车间通风，减轻无组织有机废气和破碎粉尘的影响. 废水; 项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后由市政管网排入汕头市朝阳镇谷饶污水处理厂；设备脱模冷却水循环使用，循环冷却水排污水属于清净下水. 噪声; 选用低噪声设备，隔声降噪措施. 固体废物; 生活垃圾由环保部门定期清运；一般工业固废回收利用或外售，资源化利用；危险废物暂存于危废暂存间，由有危废处理资质的单位回收处理. - 产品方案 - 本项目主要进行塑料耳机配件和塑料包装盒的生产，可年产塑料耳机配件120吨、塑料包装盒10万个。本项目产品方案及规模见表2-2。 ### 表 2-2 产品方案一览表 序号; 类型; 年产量; 材质; 生产工艺. 1; 塑料耳机配件; 120t/a; PP; 注塑成型. 2; 塑料包装盒; 10万个/a（约50t/a）; PP; 吸塑热成型. - 3、项目主要生产设备 项目生产设备详见表2-3。 表2-3 项目生产设备一览表 序号; 类型; 名称; 数量; 备注. 1; 生产设备; 干燥机; 4台; 风量5m3/h. 2; 吸塑机; 2台; /. 3; 立式注塑机; 4台; /. 4; 卧式注塑机; 7台; /. 5; 破碎机; 3台; /. 6; 冷却塔; 1台; 循环水量10m3/h. 7; 空压机; 1台; /. 8; 环保设备; 废气处理装置; 1套; 袋式过滤+活性炭吸附，设计处理能力14000m3/h. 4、主要原辅材料 项目原辅料消耗量见表2-4。 表2-4 项目原辅料用量表 序号; 类别; 原辅料; 年用量（t/a）; 包装规格及方式; 来源及运输方式; 最大贮存量; 储存方式. 1; 原料; PP; 175; 25kg/袋; 外购/陆运; 40t; 仓库货架. 2; 辅料; 色母; 0.04; 25kg/袋; 外购/陆运; 0.04t; 仓库货架. 备注：项目模具为钢材质，在使用过程中基本无损耗。 主要原辅材料理化性质见表2-5。 表2-5 主要原辅材料理化性质 名称; 状态; 理化性质. 聚丙烯（PP）; 固态; 白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm3， 易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃，分解温度370℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。. 色母; 固态; 是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。它由颜料或染料、载体和添加 剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料或染料均匀地载附于树脂之中而得到的聚集体，可称颜 料浓缩物，所以他的着色力高于颜料本身。. - 5、公用工程 （1）给水系统 项目用水主要为脱模循环冷却用水和员工生活用水，水源由市政自来水管网引入。项目总用水量为380m3/a。项目用水由市政供水管网提供，供水能力可满足本项目用水需求。 - 排水系统 厂区排水采用雨污分流制，雨水汇入厂区雨水管网，并排至市政雨水管网。项目冷却用水循环使用，因浓缩后需定期排放，属于清净下水，直接经总排口排放。本项目运营期无生产废水产生，外排废水主要为生活污水，排放量为126m3/a，经化粪池处理后由市政污水管网进入汕头市朝阳镇谷饶污水处理厂处理，尾水排入谷饶溪。 项目废水产排情况见表2-6。 - 表2-6 本项目给排水量情况一览表 序号; 用水名称; 用水节点; 用水定额; 用水量（t/a）; 循环水量（t/a）; 损耗量 （t/a）; 清净下水（t/a）; 排水量（t/a）. 1; 生活用水; 办公 生活; 28m3/ (人·a); 140; 0; 14; 0; 126. 2; 循环冷却水补充水; 冷却脱模; 10m3/h; 240; 12000; 192; 48; 0. 合计; 380; 12000; 206; 48; 126. ①生活用水 - 本项目不设置食堂和宿舍，生活用水量参照《广东省用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中“无食堂和浴室”按28m3/（人·a）计，员工人数为5人，则用水量为140m3/a，排水系数取90%，则本项目生活污水产生量为126m3/a。生活污水中污染物主要为CODCr、BOD5、NH3-N和SS。 ②循环冷却水 项目循环冷却用水用于设备冷却脱模降温，冷却塔循环水量为10m3/h，每天运行4小时，年运行300天，则年循环水量为12000m3/a。项目冷却塔冷却方式为间接开式冷却，在冷却水循环过程中因蒸发和风吹损失需补充新鲜水，同时冷却水在反复循环过程中因浓缩产生一定量的浓水，需定期外排。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），间冷开式系统的设计浓缩倍数不宜小于5，且不应小于3，本项目浓缩倍数以5计，冷却塔进出水温差为10°C，环境气温以夏季最高气温40°C计。根据GB/T 50050-2017不同浓缩倍数系统的补充水量与排污水量的关系，当浓缩倍数为5，进出水温差10°C，环境气温40°C时，补充水量占循环冷却水量的2%，排放水量占循环冷却水量的0.4%，因此项目循环冷却用水补充水量为240m3/a，排放水量为48m3/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的有关规定，废水排放量可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水排放量。本项目循环冷却水排污水属于清净下水，汇同其他废水经总排口排放。 项目水平衡图见图2-1。 损耗14 循环12000 新鲜水 生活用水 化粪池 126 谷饶污水处理厂 126 谷饶溪 循环冷却水 损耗192 380 240 140 48 清净下水 图2-1 项目水平衡图（t/a） - 能源供给 本项目不设置中央空调等集中供暖制冷设施，办公生产供冷制热由分体空调供给。本项目用电由市政供电管网提供，用电量为10万kW·h/a，主要为生产用电和办公生活用电。 6、生产班次及劳动定员 项目劳动定员为5人，实行“一班制”工作制度，每天工作8小时，年工作日为300天。项目员工就近招聘，不设食堂和宿舍。 - 7、总平面布置 - 项目生产车间分布于厂房1-2层，1层主要进行塑料包装盒生产，1层北侧布置有吸塑区，南侧为包装区，破料区位于东南侧；2层主要进行塑料耳机配件生产，2层东侧为注塑区，南侧为包装区，破料区和干燥区位于西北侧，办公室位于东南侧。项目仓库为独立厂房，位于生产车间南侧。项目厂区大门位于南侧，与厂外道路相临，方便运输。 - 项目总图布置按照生产规模、生产工艺流程及厂内运输特点进行合理的布局，同时严格执行国家有关法规及劳动安全卫生、消防和环境保护等各项规定要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期工艺流程： 1、塑料耳机配件生产工艺 项目塑料耳机配件采用注塑成型工艺，生产工艺流程及产污环节见图2-2。 干燥 冷却脱模 注塑成型 加热熔融 冷却水循环63m3/h 残次品 入库 修整 取样检查 包装 破碎 边角料 废气、噪声 PP、 色母料 混料 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 固废 - 图2-2 塑料耳机配件生产工艺及产污环节图 塑料耳机配件生产工艺流程说明： - 干燥：项目塑料耳机配件原材料为PP树脂，为颗粒状，粒径为2~3mm，与色母按照原料配比要求由自动上料机送入注塑件进料口配备的干燥机中除湿并烘干，使水分含量控制在0.02%以下，防止树脂颗粒中的水分在加热熔融过程中蒸发后在冷却过程中重新凝结，对产品质量造成不良影响。干燥采取电能加热的方式，干燥温度约80-100°C，干燥时间2~4小时，干燥温度低于PP原料分解温度（＞370°C），仅有少量低聚物分解，产生少量有机废气和设备噪声。 - 加热熔融：通过电加热使料筒温度升高至200~230°C，使树脂颗粒融化成流体状态，熔融温度低于PP原料分解温度（＞370°C），仅有少量低聚物分解，产生少量有机废气和设备噪声。 - 注塑成型：将加热熔融后的流体态树脂通过注塑机喷嘴注入模腔内保压后成型，注射压力保持在140Mpa左右，模具温度为70~120°C，注塑时间为25s，该工序主要产生少量有机废气和设备噪声。从原料烘干至注塑成型的整个过程均为密闭式。 - 冷却脱模：通过冷却塔的冷却水循环系统对模腔内部进行降温。项目冷却水循环使用，循环水量为63m3/h，在循环过程中通过热量交换达到冷却的目的，冷却方式为间接开式冷却，待温度降至30°C后即可脱模，冷却时间约40s。 - 修整检验：脱模后的塑料耳机配件通过人工收集后，将产品规格外的边角料去掉，并对产品质量进行检验，该工序产生的边角料和残次品经粉碎机破碎后回用于加热熔融工段。破碎工段产生破碎粉尘和设备噪声。 - 包装入库：将合格品经包装后入库储存，等待外售。包装工序产生主要污染物为废弃的包装材料。 2、塑料包装盒生产工艺 项目塑料包装盒采用吸塑热成型工艺，生产工艺流程及产污环节见图2-3。 冷却脱模 吸塑热成型 拉片 冷却水循环63m3/h 残次品、边角料 修整检验 包装入库 破碎 PP原料 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 - 图2-3 塑料包装盒生产工艺及产污环节图 塑料包装盒生产工艺流程说明： - （1）拉片：项目塑料包装盒原材料为PP树脂，由自动上料机送至与吸塑机配套的拉片装置经电能加热至80-90℃呈软化状态后进行拉片，加工成塑料片材，该工序产生少量有机废气和设备噪声。 - （2）吸塑热成型：由人工将塑料片材固定在吸塑机的框架上加热到软化状态（PP的加热温度为80-90℃，加热时间约5分钟），在外力的作用下使其紧贴钢制模具的型面，利用真空泵产生的真空吸力将软化的PP树脂经模具吸塑成所需形状的包装盒，该工序主要产生少量有机废气和设备噪声。 - （3）冷却脱模：通过冷却塔的冷却水循环系统对模腔内部进行降温。项目冷却水循环使用，循环水量为63m3/h，在循环过程中通过热量交换达到冷却的目的，冷却方式为间接开式冷却，待温度降至30°C后即可脱模，冷却时间约40s。 - （4）修整检验：脱模后的塑料包装盒通过人工收集后，将产品规格外的边角料去掉，并对产品质量进行检验，该工序产生的边角料和残次品经粉碎机破碎后回用于加热熔融工段。破碎工段产生破碎粉尘和设备噪声。 - （5）包装入库：将合格品经包装后入库储存，等待外售。包装工序产生主要污染物为废弃的包装材料。 （二）主要污染工序 - 本项目产污环节情况见表2-7。 - 表2-7 产污环节一览表 - 类别; - 污染源名称; - 主要污染物; - 防治措施. 废气; - 有机废气; - 非甲烷总烃; - 有机废气和破碎粉尘分别由包围型集气设备和集气罩收集，经一套“袋式过滤+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气（DA001）筒排放. - 破碎粉尘; 颗粒物. 废水; - 生活污水; - COD、BOD5、SS、NH3-N; - 经化粪池处理后通过市政管网排入汕头市谷饶污水处理厂. 噪声; - 生产设备; - LAeq; - 选用低噪声设备，厂房隔声降噪. - 固废; - 一般固废; - 生活垃圾; - 环卫部门定期清运. - 边角料、残次品; - 破碎机破碎后作为原材料回用. - 废包装材料、过滤粉尘; - 外售给资源回收单位，资源化利用. - 危险废物; - 含油抹布手套、废液压油、废润滑油、废活性炭; - 暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理. （三）物料平衡 项目主要原材料为PP，采用注塑和吸塑工艺进行产品生产，项目物料平衡见表2-8和图2-4。 表2-8 项目物料平衡一览表 单位：t/a 序号; 投入; 产出. 物料名称; 数量; 产出物名称; 产量; 去向. 1; PP; 175; 塑料耳机配件; 120; 全部外售. 2; 色母; 0.04; 塑料包装盒; 50; 全部外售. 3; —; —; 水蒸气; 0.525; 进入大气. 4; —; —; 有机废气; 0.459; 有组织排放0.076. 无组织排放0.092. 吸附去除0.291. 5; —; —; 边角料和残次品; 4.056; 破碎后回用4.0545. 破碎粉尘0.0015; 有组织排放0.00003. 无组织排放0.0009. 过滤粉尘0.00057. 6; 合计; 175.04; 总计; 175.04. 注塑、吸塑成型 有机废气0.459 非甲烷总烃： 有组织0.076 无组织0.092 树脂原料 175.04 颗粒物0.0015 破碎回用4.0545 吸附去除0.291 过滤粉尘0.00057 边角料和残次品4.056 修整检查 产品170 174.056 袋式过滤+ 二级活性炭 颗粒物： 有组织0.00003 无组织0.0009 水蒸气 0.525 图2-4 项目物料平衡图（单位：t/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《汕头市人民政府关于调整汕头市环境空气质量功能区划的通知》（汕府〔2014〕145号）中的规定，项目所在地属于环境空气质量功能区的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 （1）基本污染物 项目区域环境空气基本污染物为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO和O3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1条规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。为了解项目所在区域环境空气质量，本项目引用汕头市生态环境局官方网站公布的《2021年汕头市生态环境状况公报》（https://www.shantou.gov.cn/epd/ztzl/hjzlzk/hjzkgb/content/post_2072119.html）中的市区空气质量监测数据进行评价，详见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 35; 70; 50; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 66.7; 达标. CO; 日平均质量浓度第 95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 138; 160; 86.25; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准（SO2：60μg/m3、NO2：40μg/m3、PM10：70μg/m3、PM2.5：35μg/m3、CO：4mg/m3，O3：160μg/m3）的要求，表明汕头市为环境空气质量达标区，环境空气现状质量良好。 （2）其他污染物 为进一步了解项目区域环境空气质量现状，评价引用的《广东天浩锦纶科技有限公司年产4万吨功能性锦纶高分子新材料新建项目环境影响报告表》中广东中诺检测技术有限公司检测的TVOC、TSP现状监测数据，监测时间2022年3月30日-4月2日（监测周期4天），监测点位位于华光村，距项目约2.74km，为项目5km范围内近3年有效数据，引用可行。 TVOC监测方法为《室内空气环境标准》（GB/T18883-2002）附录C。 表3-2 环境空气其他污染物检测结果表（单位：mg/m3） 监测点位; 监测项目; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 华光村; TSP; 日均值; 0.30; 0.098~0.119; 39.67; /; 达标. TVOC; 8h均值; 0.60; 0.401-0.507; 84.5; /; 达标. 根据监测结果，TVOC8小时均值浓度在0.401-0.507mg/m3之间，表明本项目区域环境空气中TVOC浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D1的标准浓度限值规定（TVOC：0.6mg/m3）的要求；、TSP监测数据能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。 综上，项目区域环境空气质量现状良好。 2、地表水环境质量现状 项目污水排入谷饶污水处理厂处理，污水受纳水体为谷饶溪，属于练江的支流，根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函[2011]29号），练江水质功能均为Ⅴ类水体，水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水体水质标准。 为了解练江的地表水环境质量状况，本评价引用广东省生态环境厅公众 网-环境质量与监测-江河水质量（http://gdee.gd.gov.cn/jhszl/index.html）中《广 东省入海河流2022年第三季度监测信息》中2022年7月、8月和9月对练江海门湾桥闸水质监测结果进行评价，监测结果见表3-3。 表3-3 练江汕头段水质状况表 监测断面; 监测时间; 监测项目及监测结果（单位：mg/L、除pH值无量纲外）. pH; COD; BOD5; DO; 氨氮; 高锰酸盐指数; 总磷; LAS; 石油类. 练江海门湾桥闸断面; 2022年7月; 7; 14.3; 2.4; 5.1; 0.43; 5.3; 0.085; 0.02; 0.01. 2022年8月; 7; 15.7; 3.3; 4.7; 1.44; 5.7; 0.074; ND; ND. 2022年9月; 8; 16.3; 3.3; 5.8; 0.73; 6.4; 0.093; ND; ND. Ⅴ类标准; 6~9; ≤40; ≤10; ≥2; ≤2; ≤15; ≤0.4; ≤0.3; ≤1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，练江海门湾桥闸断面各地表水环境质量监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水体水质标准要求，说明项目区域地表水环境现状良好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。 4、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧，用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此项目不进行生态现状调查。 - 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。项目运营期间所有生产活动均在室内进行，且厂区及车间地面已进行硬化处理，故不存在裸露的土壤地面，造成土壤、地下水环境污染风险较低。故本评价不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标： 本项目厂界外500m范围内环境空气保护目标为项目东北侧约75m的横山社区、北侧约225m的怡乐幼儿园、东南测约245m的横山村党员群众服务中心以及项目西北侧约270m的后沟社区，本项目环境保护目标是确保项目所在区域大气环境质量护目标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求。 2、声环境保护目标： 本项目厂界外周边50m范围内不存在医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。 3、地下水保护目标： 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 5、项目主要涉及敏感点 项目位于汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧，根据现场勘察，项目建设地点周围主要为道路和其他厂房，无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标。项目各主要环境保护目标的方位、距离、保护级别等情况见表3-3。 表3-4 环境敏感点分布情况一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 横山社区; 50; 56; 居民区; 约400户/人数约1200; 大气环境二类区; NE; 75. 2; 怡乐幼儿园; 225; 0; 幼儿园; 人数约100; 大气环境二类区; N; 225. 3; 横山村党员群众服务中心; 215; -117; 行政机构; 人数约30; 大气环境二类区; SE; 245. 4; 后沟社区; -340; 230; 居民区; 约200户/人数约600; 大气环境二类区; NW; 410. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 项目属于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的合成树脂加工项目，注塑和吸塑工段产生的有机废气（以非甲烷总烃计）参照该行业标准中表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1非甲烷总烃排放限值执行较严者，综合比较项目执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。 - 项目注塑、吸塑有机废气和破碎工段产生的破碎粉尘有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；企业边界无组织排放非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织排放有机废气执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，详见表3-5。 表3-5 项目大气污染物排放标准明细表 要素 分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价 对象. 参数名称; 浓度限值. 废气; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》; 表5大气污染物特别排放限值; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 有组织有机废气. 颗粒物; 20mg/m3; 有组织破碎粉尘. 表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 企业边界1h平均浓度值4.0mg/m³; 无组织有机废气. 颗粒物; 企业边界1h平均浓度值1.0mg/m³; 无组织破碎粉尘. DB44/2367-2022《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》; 表3厂区内无组织排放限值; 非甲烷总烃; 在厂房外设监控点; 6mg/m3; 监控点处 1h 平均浓度值; 厂区内有机废气. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. - 2、废水 项目运营期废水主要为生活污水，经化粪池处理后由市政管网排入汕头市谷饶污水处理厂，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，详见表3-6。 表3-6 项目水污染物排放标准限值 评价对象; 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 参数名称; 浓度限值. 生活污水; GB8978-1996《污水综合排放标准》; 表4三级标准; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N*; 45mg/L. *NH3-N参考《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级限值要求 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表3-7。 表3-7 厂界噪声执行标准 评价对象; 标准名称; 适用 类别; 参数名称; 标准限值. 厂界噪声; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类标准; 等效连续A声级; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 4、固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 本项目生活污水经化粪池处理后由市政管网排入汕头市谷饶污水处理厂集中处理，项目废水总量已纳入汕头市谷饶污水处理厂的总量指标内，故本评价不再单独推荐废水总量指标。 2、废气 根据本项目的生产和排污特性，推荐VOCs（本项目以非甲烷总烃表征）总量控制指标。根据工程分析，本项目有机废气排放情况见下表3-8。 表3-8 项目VOCs排放情况一览表 排放方式; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 有组织; 0.367; 0.291; 0.076. 无组织; 0.092; 0; 0.092. 合计; 0.459; 0.291; 0.168. 根据《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（粤环发[2019]2号）：对VOCs排放量大于300公斤/年的新、改、扩建项目，进行总量替代。 本项目VOCs排放量为0.168t/a，小于300kg/a，因此本项目无需进行VOCs总量替代。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧，目前厂房已建成，施工期主要建设内容为注塑机、吸塑机等设备的安装，在设备进场安装过程中，会有大吨位运输汽车运输，应加强管理，避免运输汽车噪声和高噪声安装，减少对周围环境的影响，施工对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）大气污染环境影响和保护措施 1、废气产排情况 项目运营期废气主要为注塑和吸塑工段产生的有机废气以及破碎工段产生的破碎粉尘，项目废气产排污情况见表4-1。 表4-2 项目废气污染源产生及排放情况一览表 产生工序; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h). 核算方法; 废气产生量 (m3/h); 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 工艺; 效率 (%); 核算方法; 废气排放量 (m3/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a). 注塑、吸塑; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 产排污系数法; 14000; 10.92; 0.367; 袋式过滤+二级活性炭; 79.3%; 产排污系数法; 14000; 2.26; 0.076; 2400. 破碎; 颗粒物; 产排污系数法; 14000; 0.067; 0.0006; 95%; 产排污系数法; 14000; 0.004; 0.00003; 600. 注塑、吸塑; 厂房; 非甲烷总烃; 产排污系数法; /; /; 0.092; /; /; 产排污系数法; /; /; 0.092; 2400. 破碎; 厂房; 颗粒物; 产排污系数法; /; /; 0.0009; /; /; 产排污系数法; /; /; 0.0009; 600. - 2、废气源强核算 - 有机废气 项目树脂原料在注塑和吹塑工段因加热熔融会产生挥发性有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》，注（吸）塑工段挥发性有机物产生系数为2.7kg/t-产品，项目年产塑料制品170吨，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.459t/a。 为减轻有机废气排放对环境空气的影响，建设单位拟在各注塑机和吸塑机设备周边设置包围型集气设备对有机废气进行收集，相应工位VOCs逸散点控制风速不低于0.5m/s。根据《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办〔2021〕92号）附件1：《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1，经采取包围型集气设备，在注塑机和吸塑机四周及上下有围挡设施，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，控制敞开面风速不小于0.5m/s，废气收集效率以80%计，则收集有机废气0.367t/a，与破碎粉尘共同经一套“袋式过滤+活性炭吸附”装置进行处理，处理装置风量为14000m3/h。 ①风量计算 本项目在各注塑机和吸塑机周边设置包围型集气设备，占地面积约400m2，高度约5m，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计可知，一般作业室换气次数为6次/h，则注塑车间理论所需风量为12000m3/h。本项目设置风机排放量为14000m3/h，可满足注塑车间理论所需风量的要求。 ②活性炭吸附装置设置情况 项目有机废气属于非水溶性废气，可设置二级活性炭吸附装置对有机废气进行吸附净化，经运行一段时间活性炭吸附工作量达到饱和后需要更换活性炭。项目活性炭箱滤料拟选用蜂窝型活性炭，滤料结构采用抽屉盒式设计，结构紧凑，便于更换。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，蜂窝状活性炭风速＜1.2m/s，活性炭层填装厚度不低于300mm。项目风量为14000m3/h，风速以1.2m/s，则活性炭吸附过滤面积为3.24m2，填装层厚度为300mm，则填装活性炭量为0.972m3，活性炭密度约0.5t/m3，则项目设计的活性炭箱单次可装填活性炭约0.486t。活性炭填装空间约60%，则一期活性炭箱设计容积约1.62m3，设计尺寸为1.5m×1.2m×0.9m。 ③有机废气排放情况 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-2，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施VOCs削减量，并进行复核。项目设计的活性炭箱单次装填0.486t活性炭，则每次装填活性炭可削减VOCs约 0.097t。项目收集有机废气0.367t/a，新鲜活性炭每年更换次数为3次，平均约每4个月更换一次，共削减VOCs 0.291t/a，综合处理效率0.291÷0.367×100%=79.3%。项目有机废气（以非甲烷总烃计）经处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为14000m3/h，年工作2400h，则有组织排放量为0.076t/a，排放速率为0.0317kg/h，排放浓度为2.26mg/m3；未被收集的非甲烷总烃为无组织排放，排放量为0.092t/a，排放速率为0.0383kg/h。 （2）破碎粉尘 项目边角料和残次品经粉碎机破碎后作为原料回用于加热熔融工段，在破碎过程中产生粉尘，主要污染物为颗粒物。参照《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册》，破碎粉尘产生系数以375g/t-原料计，项目边角料和残次品产生量为4.056t/a，则破碎粉尘产生量为0.0015t/a。破碎工段为间歇运行，每天2h，年运行600h，则产生速率为0.0025kg/h。由于粉尘产生量较少，为进一步减轻粉尘排放对环境空气的影响，项目拟在粉碎机上方设集气罩对破碎粉尘进行收集，参照前述《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办〔2021〕92号）附件1，经采取外部型集气设备，通过顶式集气罩进行收集，控制敞开面风速不小于0.5m/s，废气收集效率以40%计，粉尘收集后与有机废气共同通过一套“袋式过滤+二级活性炭吸附”装置进行处理，然后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。参考《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册》，末端治理采用袋式去除效率为95%，风机风量为14000m3/h，则破碎粉尘有组织排放量为0.00003t/a，排放速率为0.00005kg/h，排放浓度为0.004mg/m3。 未被收集的颗粒物为无组织排放，排放量为0.0009t/a，排放速率为0.0015kg/h。 项目废气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 项目运营期废气排放口基本情况一览表 废气污染源; 排放编号; 坐标; 排放筒高度m; 排气筒内径m; 排放温度°C; 废气排放量m3/h; 污染因子; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. X; Y. 注塑、吸塑; DA001; 116.4633; 23.2419; 15; 0.5; 45; 14000; 非甲烷总烃; 0.076; 2.26; 0.0317. 破碎; 116.4633; 23.2419; 15; 0.5; 25; 14000; 颗粒物; 0.00003; 0.004; 0.00005. 注塑、吸塑; 生产车间; 116.4635; 23.2419; 35m*30m*8m; /; 非甲烷总烃; 0.092; /; 0.0383. 破碎; 生产车间; 116.4635; 23.2419; 35m*30m*8m; /; 颗粒物; 0.0009; /; 0.0015. 根据上表，项目有组织非甲烷总烃排放浓度为2.26mg/m3＜60mg/m3，有组织颗粒物排放浓度为0.004mg/m3＜20mg/m3，分别满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物非甲烷总烃和颗粒物的特别排放限值的要求。由于项目厂房空间较为开阔，有利于废气的扩散，经预测有机废气和破碎粉尘无组织排放可分别满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中非甲烷总烃和颗粒物的企业边界大气污染物排放浓度限值，厂区内非甲烷总烃满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 3、废气防治措施可行性分析 （1）有机废气 项目有机废气（以非甲烷总统计）采用二级活性炭吸附装置进行处理，废气处理工艺流程和原理为：项目有机废气经收集后，在风机负压作用下进入活性炭吸附箱。活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。项目采用蜂窝式活性炭吸附，为多层抽屉式结构，它适用于大流量低浓度有机废气吸附，吸附塔中的TF高效活性炭，比表面积（吸附面积）高达500-1500m2/g；表面积大，因而具有很高的表面活性和吸附能力。项目采用二级活性炭吸附处理，可进一步提高有机废气的处理效率。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》核算，项目活性炭吸附处理效率可达79.3%。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），非甲烷总烃采用活性炭吸附法属于污染防治可行性技术。 - 破碎粉尘 项目破碎粉尘采用袋式除尘进行处理，属于干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019），颗粒物采用袋式除尘属于污染防治可行性技术。 4、非正常工况 本项目生产过程可能发生废气治理设施故障等非正常工况。按最不利原则，本次评价按废气污染防治措施出现故障，各污染物去除率为0，废气未经处理直接排放作为非正常工况污染物源强进行分析，污染源非正常排放情况见表4-3。 表4-3 污染源非正常排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 排气筒编号; 污染物; 非正常排放量（t/a）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 袋式除尘+二级活性炭吸附装置; 设施出现故障; DA001; 非甲烷总烃; 0.000306; 10.19; 0.1529; 1; 2; 停工检修. 颗粒物; 0.000002; 0.067; 0.001; 1; 2. 由上表可知，非正常情况下，项目各排气筒废气污染物排放浓度以及排放速率增大，在短时间内对环境空气造成不利影响。当“袋式除尘+二级活性炭吸附”装置出现故障时，建设单位应立即停工检修，确保废气治理设施正常运行，减轻对周围大气环境的影响。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）的相关规定，项目运营期废气监测计划见表4-4。 表4-4 项目废气监测计划内容一览表 时段; 监测项目; 监测因子; 监测频次; 监测点位; 执行排放标准. 运营期; 废气; 非甲烷总烃; 1次/年; DA001排气筒出口; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5大气污染物特别排放限值. 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年; 厂界; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1次/年; 厂界. 非甲烷总烃; 1次/年; 厂区内; DB44/2367-2022《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》. 综上，本项目所在环境空气功能区类别为二类区，现状为达标区。项目运营期废气均达标排放，不影响大气环境功能区类别，项目周围最近敏感点为项目东北侧约75m的横山社区，项目废气经采取措施后可达标排放，对周围环境空气影响在可接受范围内。 （二）废水污染环境影响和保护措施 1、废水产排情况 项目外排废水主要为员工生活污水，生活污水成分较为简单，主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N，生活污水排放量为126m3/a，经厂区化粪池处理后由市政管网排入汕头市谷饶污水处理厂。经类比一般生活污水，本项目废水产生及排放情况见表4-5。 表4-5 项目废水污染物产排情况一览表 污染物名称; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（126m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.0378; 0.0189; 0.0252; 0.0032. 化粪池处理效率（%）; 20; 20; 30; —. 排放浓度（mg/L）; 240; 120; 140; 25. 排放量（t/a）; 0.0302; 0.0151; 0.0176; 0.0032. GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45*. 结果; 达标; 达标; 达标; 达标. - 项目生活污水经化粪池处理后，各污染物浓度分别为COD 240mg/L、BOD5 120mg/L、SS 140mg/L、NH3-N 25mg/L，均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，然后由市政管网排入汕头市谷饶污水处理厂进一步处理。 - 2、污水接纳可行性分析 - （1）化粪池处理可行性分析 项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后由市政管网排入汕头市谷饶污水处理厂。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水进入化粪池经过12-24h的沉淀，可去除50%-60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。 项目化粪池位于厂区南侧，设计容积约10m3，项目废水排放量为0.42m3/d，占化粪池设计容积的4.2%。因此，本项目化粪池设计负荷能够满足本项目废水处理需求。 - （2）依托污水处理厂可行性分析 - 汕头市潮阳区谷饶污水处理厂位于溪美村谷饶溪西侧，总规模7.0万m3/d，一期规模为3.2万m3/d，二期扩建规模为3.8万m3/d，并对一期3.2万m3/d进行提标，现已投入运营，污水厂出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 本项目位于汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧，处于汕头市谷饶污水处理厂服务范围内，目前污水管网已铺设至项目所在地，污水可通过收集系统进入汕头市谷饶污水处理厂。本项目日排水量为0.42m3/d，占汕头市谷饶污水处理厂（设计日处理污水7万m3）接纳水量的0.0006%，汕头市谷饶污水处理厂有能力接纳本项目经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的生活污水。项目生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网排入汕头市谷饶污水处理厂，不会对污水处理厂处理能力产生冲击性影响；废水经污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准后排入谷饶溪，其对污水受纳水体造成的影响较小。 - 综上，项目生活污水依托汕头市谷饶污水处理厂处理可行。 3、废水排放信息 - 本项目无直接废水排放，间接排放废水为主要为生活污水，废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-6。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、 NH3-N; 汕头市谷饶污水处理厂; 间歇排放; TW001; 化粪池; 物理+生化处理; DW001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见表4-7。 表4-7 废水间接排放口基本情况表 - 序号; - 排放口编号; - 排放口地理坐标; - 废水排放量（t/a）; - 排放去向; - 排放规律; - 间歇排放时段; - 受纳污水处理厂信息. - 经度; - 纬度; - 名称; - 污染物种类; - 排放标准（mg/L）. - 1; - DW001; - 109°23′35.69″; - 29°29′15.32″; - 126; - 汕头市谷饶污水处理厂; - 连续排放; - /; - 汕头市谷饶污水处理厂; - COD; - 40. - BOD5; - 10. - SS; - /. - NH3-N; - 2. 4、监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122—2020）的相关规定，项目运营期废水监测计划见表4-8。 表4-8 废水监测计划表 时段; 监测项目; 监测因子; 监测频次; 监测点位; 执行排放标准. 运营期; 废水; COD、BOD5、SS、氨氮; /; 污水总排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准. 综上，本项目生活污水经化粪池处理后排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，通过市政管网纳入汕头市谷饶污水处理厂进一步处理。本项目的污水在采取上述的措施后，可以得到妥善的处置，地表水环境影响可以接受。 （三）声环境影响分析 - 1、噪声源强及降噪措施 项目运营期主要噪声源为注塑机、吸塑机、破碎机、冷却塔、空压机等设备噪声，噪声源强范围在70~80dB(A)。项目厂房为钢筋混凝土结构，隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB(A)，厂房隔声量取15dB(A)，另外通过选用低噪声设备，项目设备综合降噪值为20dB(A)，相关设备声级值详见表4-9。 表4-9 项目噪声源及源强 序号; 噪声源; 声源类型; 噪声级 （dB）; 降噪措施; 噪声排放量（dB）; 持续时间（h）. 1; 干燥机; 频发; 70～75; 选用低噪声设备、隔声降噪; 50～55; 2400h. 2; 吸塑机; 频发; 70～75; 50～55; 2400h. 3; 立式注塑机; 频发; 70～75; 50～55; 2400h. 4; 卧式注塑机; 频发; 70～75; 50～55; 2400h. 5; 破碎机; 频发; 75～80; 55～60; 600h. 6; 冷却塔水泵; 频发; 75～80; 55～60; 1200h. 7; 空压机; 频发; 75～80; 55～60; 600h. 2、噪声预测 项目设备均位于生产车间，为典型的点声源。按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中： L2—点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1—点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2—预测点距声源的距离，m； r1—参考点距声源的距离，m； ΔL—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中： Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW—室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le—声源的声压级，dB； r—声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2； Q—方向性因子； TL—围护结构的传输损失，dB； S—透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中： Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq—噪声源噪声与背景噪声叠加值； L—背景噪声，L2为噪声源影响值。 项目夜间不运营，昼间运营期厂界噪声预测结果详见表4-10。 表4-10 项目厂界噪声预测结果一览表 单位dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值（昼间）; 达标情况. 厂界东侧; 53.2; 70; 达标. 厂界南侧; 52.5; 70; 达标. 厂界西侧; 53.2; 70; 达标. 厂界北侧; 52.5; 70; 达标. 根据预测结果可知，本项目实施后，噪声源对各厂界的噪声贡献值不大，各厂界噪声贡献值均能达到(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求。距离项目最近敏感点为项目东北侧约75m的横山社区居民楼，项目东侧厂界噪声经距离衰减后对其贡献值为15.7dB（A），贡献值较低，不会改变其声环境功能区类别，因此本项目噪声对周围环境的影响较小。为进一步降低项目噪声对周边环境的影响，评价建议企业在生产过程中采取以下几方面的措施： - ①对生产设备合理布局，尽量远离厂界布置，特别是冷却塔水泵等噪声较高的设备，利用噪声距离衰减减轻设备噪声对厂界的贡献值影响。 - ②加强厂界绿化，通过种植花卉、树木，对噪声有一定的吸收作用。 - ③对产噪设备加强日常管理和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 - ④环评建议进出场内的机动车辆应采取限速、禁鸣等措施。 3、监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122—2020）的相关规定，项目运营期噪声监测计划见表4-11。 表 4-11 项目营运期噪声监测计划一览表 - 污染物; - 监测点位; - 检测指标; - 监测频次; - 执行排放标准. - 噪声; - 厂界四周; - 等效连续A声级; - 1次/季度; GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. （四）固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、边角料和残次品、废包装材料、过滤粉尘、设备运行维护产生的废液压油、废润滑油、含油抹布手套以及有机废气活性炭吸附处理产生的废活性炭，按照固体废物类型分为一般工业固废和危险废物，其产生及处置情况详见表4-12。 表4-12 项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 员工办公; 固体; 一般固废; -; 1.5t/a; 环卫部门定期清运. 2; 边角料和残次品; 修整检验; 固体; 一般固废; -; 4.056t/a; 破碎机破碎后作为原料回用. 3; 废包装材料; 包装; 固体; 一般固废; -; 0.1t/a; 外售给物资回收单位. 4; 过滤粉尘; 袋式除尘; 固体; 一般固废; -; 0.0006t/a; 外售给物资回收单位. 5; 废液压油; 设备运行; 液体; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.5t/a; 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理. 6; 废润滑油; 设备运行; 液体; 危险废物; HW49 900-217-08; 0.5t/a. 7; 废活性炭; 废气处理; 固体; 危险废物; HW49 900-039-49; 1.749t/a. 8; 含油抹布手套; 设备操作维护; 固体; 危险废物; HW08 900-041-49; 0.01t/a. （1）一般固废 ①生活垃圾：项目员工5人，年工作300天，生活垃圾产生量以每人每天1.0kg计，则生活垃圾产生量为5kg/d，1.5t/a。 ②边角料和残次品：项目注塑和吸塑工段产生边角料和残次品，根据物料平衡核算，边角料和残次品产生量为4.056t/a，经破碎后作为原材料回用于生产。 ③废包装材料：根据企业的生产经验，在原料拆包及产品包装过程中产生废包装材料约0.1t/a。 ④过滤粉尘：项目破碎粉尘采用袋式过滤进行处理，根据物料平衡核算，项目过滤粉尘产生量约为0.0006t/a，经收集后外售给资源回收单位，资源化利用。 项目生活垃圾由厂区垃圾桶收集，环卫部门定期清运，集中处理；边角料和残次品以及废包装材料属于一般工业固体废物，应设置规范化建设一般工业废物临时贮存场所，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中选址和设计、管理、监测监控等要求，采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，安全分类贮存，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数1.0×10 -7cm/s，临时堆放时间为1~2周，不宜长时间存放，贮存场应悬挂标志牌，设置高度一般为距离地面2米。 - 危险废物 ①废液压油：项目注塑机和吸塑机运行过程中需使用液压油进行液压系统的抗磨、润滑、冷却及防锈，每年更换一次，预计产生废液压油0.5 t/a。 ②废润滑油：项目生产设备使用润滑油进行维护保养，每年更换一次，预计产生废润滑油0.5t/a。 ③废活性炭：项目采用二级活性炭吸附装置对有机废气进行处理，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》核算，项目活性炭箱新鲜活性炭每次更换量为0.486t，每年更换3次，共吸附VOCs量为0.291t/a，则废活性炭产生量为1.749t/a，更换的废活性炭应采用密闭容器包装，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行回收处置。 ④含油抹布手套：项目人员在机械设备操作维护过程中使用抹布和手套会产生废含油抹布手套，产生量约0.01t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2021版）鉴别以上固废均属于危险废物，废含油抹布手套危废类别代码为HW49[900-041-49]：废弃的含油抹布、劳保用品；废液压油危废类别代码为HW08[900-218-08]：液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油；废润滑油危废类别代码为HW08[900-217-08]：使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油；废活性炭危废类别代码为HW49[900-039-49]：VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。项目危险废物根据《国家危险废物名录》（2021版）以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行管理和处置。 - 根据《国家危险废物名录》（2021版）以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，本项目危险废物的分析结果汇总情况详见表4-13。 表4-13 危险废物分析结果汇总表 序 号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.5; 设备维护; 液态; 矿物油; 危矿物油; 每年; T，I. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.5; 设备维护; 液态; 废矿物油; 危矿物油; 每年; T，I. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.749; 废气处理; 固体; 活性炭; 有机物; 每天; T. 4; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 操作维护; 固态; 矿物油; 危矿物油; 每年; T. - 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 修订）有关规定，危险废物贮存场所应设置专门的暂存区域。根据厂区平面布置，项目拟在1F车间南侧设置危废暂存间，面积为5m 2，专门用于临时储存项目产生的危险废物，然后定期交由有危废处理资质单位回收处理。 - 项目危险废物贮存场所基本情况见表4-14。 表4-14 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力 （t）; 贮存周期 （天）. 1; 危险废物暂存间; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 1F车间南侧; 2; 桶装; 0.5; 365. 2; 废润滑油; 900-217-08; 2; 桶装; 0.5; 365. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.5; 袋装; 1.749; 365. 4; 含油抹布手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.5; 袋装; 0.01; 365. 在危险废物的收集、贮存和运输过程中应满足以下几点要求： Ⅰ、危险废物收集要求：收集过程中应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 Ⅱ、危废暂存间设置要求：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年6月8日实施）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行建设。 ①处理间内应设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其它固体废物严格隔离；其它一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入；危险废物暂存间要防风、防雨、防晒。 ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，同时为防止雨水径流进入处理间； ③应按GB15562.2设置警示标志及环境保护图形标志。 ④不同种类采用分区及分类存放，采用符合标准的容器分类盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ⑤配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；建立检查维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场的固体废物的种类和数量以及其它相关资料并长期保存，供随时查阅。 ⑥基础防渗层为至少1mm厚粘土层（渗透系数≤10 -7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s。 ⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 - 项目固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向环境主管部门申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 - 经采取上述措施后，本项目固体废物能得到妥善处置，不外至外环境，不会对周围环境产生明显影响。 - （五）地下水、土壤环境影响分析 本项目主要进行塑料耳机配件和塑料包装盒生产，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“116、塑料制品制造”中的报告表类别，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，因此可不开展地下水环境影响评价工作；根据《环境影响评价技术导则土壤 （试行）》（HJ 964-2018）附录 A ，本项目属于其他行业，列为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 项目运营期间所有生产活动均在室内进行，且厂区及车间地面已进行硬化处理，故不存在裸露的土壤地面，造成土壤、地下水环境污染风险较低，因此本项目对地下水和土壤环境影响在可接受范围内。 - （六）生态环境影响分析 本项目位于汕头市潮阳区谷饶镇横山村硕美科公司东侧，用地范围内无生态环境保护目标。 - （七）环境风险影响分析 环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 - 评价依据 ①风险调查 本评价对本工程营运过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而有针对性采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。本项目风险物质为废液压油和废润滑油等油类物质，风险类型为原辅料泄露事故及发生火灾引发的伴生/次生污染。风险物质数量及存储量情况见表4-15。 表4-15 项目风险物质数量及分布情况表 序号; 原辅料名称; 最大储存量; 位置; 潜在风险事故类型. 1; 废液压油; 0.5t/a; 危废暂存间; 泄露、火灾. 2; 废润滑油; 0.5t/a; 危废暂存间; 泄露、火灾. ②环境风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则 (HJ169-2018)》，参考附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 根据下列公式计算项目风险物质的总量与其临界量比值 Q： Q=q1Q1+q2Q2+⋅⋅⋅qnQn 式中：q1 , q2 , ..., qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 , Q2 , ..., Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及结合本项目实际运营情况，项目环境风险物质辨识结果见表4-16。 表4-16 本项目主要危险物质储存情况一览表 危险品名称; 危险物质成分; CAS号; 最大储存量qn; 临界量Qn; qn/Qn. 废液压油; 油类物质; /; 0.5t; 2500t; 0.0002. 废润滑油; 油类物质; /; 0.5t; 2500t; 0.0002. 由上表可知，项目Q=0.0004＜1，风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，按照评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二、三级、简单分析。环境风险评价工作等级划分见下表。 表4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; II; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 - 环境敏感目标概况 项目周边主要为空地、道路和其他厂房，距离项目最近的敏感点为项目东北侧约75m的横山社区。 - 环境风险识别 本项目主要危险物质为废液压油和废润滑油，涉及的环境危险源主要为危废暂存间。本项目危险品环境影响途径主要为泄露以及火灾引发的伴生/次生污染。 ①火灾及伴生/次生污染 项目发生火灾事故产生的主要污染物是燃烧产生的碳黑烟尘、二氧化碳、一氧化碳等。大量浓烟排放会对周围大气环境产生影响，造成PM10、PM2.5、CO等大气污染物指标急剧攀升，主要会对周围大气环境产生影响，主要是附近人群会吸入有毒有害的气体。 另外在发生火灾事故时，消防灭火会产生一定量的消防废水，消防废水主要含有燃烧产生的飞灰，可能含有油类和其他有机类物质，消防废水未经监测，超标排放可能对周边水体环境和土壤环境会产生一定的影响。 ②油类泄露 项目废液压油和润滑油等液体存放和使用过程，操作不当或者包装桶破损，会发生泄露事故，可能通过雨水沟渠排入附近水体影响水体环境，地面无防渗措施的有可能渗入地下土壤环境。土壤层被污染后严重时不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用下补充到地下水。 - 环境风险防范措施和应急要求 为了避免各种环境事故的发生，降低项目存在的环境风险值，建设单位应根据相关要求编制环境突发事件应急预案，采取相应的风险防范措施，使项目环境风险降到最低水平，具体风险防范和应急措施如下： ①加强废液压油和废润滑油的管理、远离火种、热源；采取相应的防火、防雷等措施，配备相应品种和数量的消防器材。 ②危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行采取防风、防雨、防渗等的要求，避免产生二次污染，废油液不得与其他垃圾混存，应有专门的回收容器收集，回收后妥善保存至危废暂存间，委托有资质的单位回收处置，禁止私自处理。 ③针对废液压油、废润滑油等油类物质的泄露事故，建设单位应建立健全的管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查，每天都应对废油液存放点进行检查，存放点地面应进行水泥硬化和防渗处理，设置必要的围堰设施，避免发生泄漏时外流出场外，则泄露事故的影响是可控的。 ④一旦突发环境污染事故，建设单位应根据事先制定的应急处理预案有步骤、有秩序的采取各项应急措施。事故应急处理预案一般由目的和依据、适用范围、事故识别、应急指挥结构等组成，建设单位应根据项目特点，主要环境事故为火灾、泄露等，制定合理的应急预案。公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。 （5）环境风险分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。在落实各项风险防范措施，加强厂区日常生产的管理，发生突发环境事故时能及时妥善进行处理，项目潜在的环境风险事故均是可控的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 有机废气和破碎粉尘分别由包围型集气设备和集气罩收集，经一套“袋式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后通过一根15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃特别排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5颗粒物特别排放限值 |
|  | 生产车间 （无组织） | 非甲烷总烃 | — | 厂界满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界非甲烷总烃浓度限值；厂区内执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界颗粒物浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后由市政管网排入汕头市谷饶污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，采用隔声降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运，集中处理 | 不外排 |
|  |  | 边角料及残次品 | 破碎机破碎后作为原材料回用 |  |
|  |  | 废包装材料、过滤粉尘 | 外售给物资回收单位 |  |
|  | 危险废物 | 含油抹布手套、废液压油、废润滑油、废活性炭 | 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期外运处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - / |  |  |  |
| 生态保护措施 | - / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强废液压油和废润滑油的管理、远离火种、热源；采取相应的防火、防雷等措施，配备相应品种和数量的消防器材。 2、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行采取防风、防雨、防渗等的要求，避免产生二次污染，废油液不得与其他垃圾混存，应有专门的回收容器收集，回收后妥善保存至危废暂存间，委托有资质的单位回收处置，禁止私自处理。 3、针对废液压油、废润滑油等油类物质的泄露事故，建设单位应建立健全的管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查，每天都应对废油液存放点进行检查，存放点地面应进行水泥硬化和防渗处理，设置必要的围堰设施，避免发生泄漏时外流出场外，则泄露事故的影响是可控的。 - 4、一旦突发环境污染事故，建设单位应根据事先制定的应急处理预案有步骤、有秩序的采取各项应急措施。事故应急处理预案一般由目的和依据、适用范围、事故识别、应急指挥结构等组成，建设单位应根据项目特点，主要环境事故为火灾、泄露等，制定合理的应急预案。公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、建设单位应建立健全的环境保护制度，设立专门的环保部门，负责各环保设施的日常管理和监测分析工作，加强各环保设施的维修、保养及管理，确保治污设施的正常运转。 - 2、建设单位应严格执行“三同时”制度，并加强污染治理设施的管理和维护，确保处理效果，处理设施达不到效果时应及时检修。 - 3、建设单位应在生产中不断改进工艺，减少污染物的排放量、提高资源利用率；节约用水、用电，进一步降低单位产品能耗及物耗。 - 4、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识；各种固体废弃物要分类收集储存，及时清运处理。 - 5、规范工人作业制度，加强厂区工人劳动保护。加强作业工人技术培训，提高劳动熟练强度，减少运行过程中事故的发生。 6、遵守国家关于环保治理措施管理的有关规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。 |  |  |  |

综上所述，汕头市潮阳区谷饶伟嘉业包装制品厂伟嘉业包装制品厂塑料耳机壳和塑料包装盒生产新建项目符合国家及地方产业政策。项目今后应无条件服从城市规划、产业规划和行业环境整治要求，进行产业转型升级、搬迁或功能置换。在采取有效的环境保护措施情况下，项目废气、废水及噪声等污染物可实现达标排放，各类固体废物可得到妥善处置，环境风险可得到有效控制。该项目在严格遵守“三同时”等环保制度、认真落实本报告所提出的环保对策措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境的不利影响降低到最小程度或允许限度。从环境保护角度分析论证，该项目的建设是可行的。

- 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168t/a | / | 0.168t/a | +0.168t/a |
|  | 颗粒物 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00093t/a | / | 0.00093t/a | +0.00093t/a |
| 废水 | CODCr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0302t/a | / | 0.0302t/a | +0.0302t/a |
|  | NH3-N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0032t/a | / | 0.0032t/a | +0.0032t/a |
| 一般工业固体废物 | 边角料及残次品、废包装材料、过滤粉尘 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.6566t/a | / | 5.6566t/a | +5.6566t/a |
| 危险废物 | 含油抹布手套、废液压油、废润滑油、废活性炭 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.759t/a | / | 2.759t/a | +2.759t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①